2024年秦皇岛市工业产品

质量监督抽查实施细则

太阳镜

2024—10—24发布                               2024—10—24实施

秦皇岛市市场监督管理局

太阳镜

- 1 适用范围

本细则适用于太阳镜产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

2术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片材料和表面质量 |  | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | GB 10810.1-2005 |
|  |  | 垂直 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 可见光透射比 |  | GB 10810.3-2006 |
| 4 | 光透射比相对偏差 |  | GB 10810.3-2006 |
| 5 | 太阳紫外A波段透射比 |  | GB 10810.3-2006 |
| 6 | 太阳紫外B波段透射比 |  | GB 10810.3-2006 |
| 7 | 明示透射比 |  | GB 10810.3-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 4 抽样

4.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

4.2抽样方法、基数、数量及样品处置

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2副，其中2副作为检验样品，检后样品作为备用样品。

如抽样单上需要注明产品种类或品种时，在备注栏中注明或单独扩充一栏以便填写。

5综合判定原则

5.1 依据标准

QB 2457-1999 太阳镜

GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法

QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

6异议处理复检

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明。

6.2需对不合格项目进行复检时，可以在原样上复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

7 附则

本细则编写单位：秦皇岛市质量技术监督检验所。

本细则由秦皇岛市市场监督管理局产品质量认证科管理。