秦皇岛市市场监督管理局2025年度电线电缆质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的电线电缆产品(GB/T 5023.1，GB/T 5023.3，GB/T 19666)质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的电线电缆产品。

- 抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。抽样基数满足抽样数量即可，按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法，抽取50米样品并分样至2段，每段25米，分别作为检样和备样。

- 检验项目和方法：检验项目共5项(导体电阻、电压试验、导体结构、低温冲击试验、热冲击试验)，按照GB/T 5023.2规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）。

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。