秦皇岛市市场监督管理局2025年度危化品质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于开展重点工业产品（含生产许可证

产品）质量监督抽查的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的危化品产品(GB/T 534、GB/T 2091、HG/T 4068)质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的危化品产品。

- 抽样方法：抽样基数至少为一个班次生产量或一生产周期的生产量。每种规格的产品应抽取一个样品，根据标准有关规定，抽样时，以每一贮罐的产品为一批，将所取样品混合均匀，分装于两个500mL清洁、干燥、具磨口塞的玻璃瓶中。一瓶为检验样品，一瓶为备用样品。

- 检验项目和方法：检验项目共15项(硫酸、灰分、铁、砷、铅、汞、色度、游离三氧化硫、磷酸、氯化物、硫酸盐、重金属、外观、密度、固体杂质)，按照GB/T 534、GB/T 2091、GB/T 605、GB/T 3049、GB/T 610、HG/T 4068规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。