秦皇岛市一次性内裤产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

### 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

### 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

### 每批次抽样数量详见表1。

### 表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（包） | 检验样品数量（包） | 备用样品数量（包） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织品类一次性内裤 | 8 | 6 | 2 | / |
| 2 | 纸内裤类一次性内裤 | 10 | 5 | 5 | 检样需满足最少30条 |

## 2 检验依据

表2 纺织品类一次性内裤检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 异味 |  | GB 18401—2010 6.7 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
| 5 | 微生物指标 | 绿脓杆菌 | GB 15979—2002 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |
|  |  | 溶血性链球菌 |  |
|  |  | 细菌菌落总数 |  |
|  |  | 大肠菌群 |  |
|  |  | 真菌菌落总数 |  |

表3 纸内裤类一次性内裤检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗张强度（纵横向平均） |  | GB/T 12914—2018 |
| 2 | 透气率 |  | GB/T 28005—2011 附录A |
| 3 | pH |  | GB/T 1545—2008 |
| 4 | 色牢度 |  | GB/T 28005—2011 5.5 |
| 5 | 微生物指标 | 绿脓杆菌 | GB 15979—2002 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |
|  |  | 溶血性链球菌 |  |
|  |  | 细菌菌落总数 |  |
|  |  | 大肠菌群 |  |
|  |  | 真菌菌落总数 |  |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 28005-2011 纸内裤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格（微生物项目不合格不进行复检）。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。