秦皇岛市市场监督管理局2025年度食品相关产品

质量监督抽查实施细则

————————————————————————————————————————————————————————————————

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）和《秦皇岛市市场监督管理局关于加强2025年度食品相关产品

质量监管工作的通知》相关要求制定本细则。

- 范围：本细则适用于秦皇岛市市场监督管理局2025年度组织的食品相关产品(GB/T 9985 GB 14930.1 GB/T 10004、QB/T 1871、GB/T 4456、BB/T 0039、GB/T 21661、GB/T 28118、GB 4806.8、GB 4806.7、GB 4806.4、GB 4806.5) 质量监督抽查。监督抽查产品范围包括秦皇岛市内生产、销售的食品相关产品。

- 抽样基数满足抽样数量即可。抽样方法：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。洗涤剂产品抽样时，随机抽取样品总量不少于2kg且不少于2个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于1个独立包装，另一份作为备用样品且不少于1个独立包装。其它食品相关产品按相关产品标准规定的程序，根据被抽查产品的堆放形式、批量大小，采用简单随机抽样方法：膜卷类产品随机抽取样品总量随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份检验样品，一份备用样品。袋、瓶（桶）等容器状样品从3箱中抽取60个（袋规格应不小于10cm×10cm），PET瓶（桶）容量小于2L的从3箱中抽取60个或3个最小独立包装单位，容量大于2L的随机抽取12个，其中二份作为检验样品且不少于1个独立包装，另一份作为备用样品且不少于1个独立包装。

- 检验项目和方法：餐具洗涤剂检验项目共7项(总有效物含量、pH（25℃,1%溶液）、气味、外观、稳定性、细菌总数、大肠菌群)，按照GB 9985、GB/T 13173、GB/T 6368、GB 4789.2、GB 4789.3规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）；食品用包装材料检验项目共20项(外观、异嗅、漏水性、尺寸偏差、跌落试验、提吊试验、拉断力、断裂标称应变、断裂伸长率、封口剥离力、直角撕裂力、热合强度（封合强度）、袋的耐压性能、袋的跌落性能、感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量（水）、重金属（以Pb计），铅（Pb）迁移量，镉（Cd）迁移量)，按照GB/T 10004、QB/T 1871、GB/T 4456、BB/T 0039、GB/T 28118、GB 4806.8、GB 4806.7、 GB 4806.4、 GB 4806.5等规定的相应检验方法检测。（注：具体检验项目按照相关产品标识明示及产品标准规定确定）

- 抽检频次：2025年度在被监管对象生产和销售期间，随机抽检一次。

- 判定原则：检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理：按《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家总局18号令）处理。

- 本细则归秦皇岛市市场监督管理局解释。